按F2输入root密码

回车进入网络配置

回车进入IPV4 配置

空格选择静态ip配置

备注：ip配置好保存后如未生效，请检查网口是否启动。

空格启用后，重启网络服务后生效

Enable启用 shell和ssh服务

此时通过工具ssh远程登录无法输入秘钥，需要先按alt+f1进入shell终端修改ssh配置文件

/etc/ssh/sshd_config

PasswordAuthentication yes

此时可通过xshell等工具输入密码正常远程